1. AMAÇ

Bu talimat Üniversitemizin Elektrik ve Enerji Bölümü Atölyesinde bulunan torna tezgahı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat, torna tezgâhlarını kullanan eğitim amaçlı kullanıcıları kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Elektrik ve Enerji Bölümü Akademik Personel ve öğrencileri sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1. Elektrik bağlantıları sağlam olmalı, topraklama kontrol edilmelidir.

4.2. Makine üzerinde gevşek parça veya alet bırakılmamalıdır.

4.3. Yağlama sistemi kontrol edilmeli, gerekirse yağ eklenmelidir.

4.4. Koruyucu kapaklar yerinde ve sağlam olmalıdır.

4.5. İş parçası aynaya veya mengeneye doğru şekilde bağlanmalıdır.

4.6. Kesici takım doğru şekilde takılmalı ve sıkılmalıdır.

4.7. Parça dönüş yönü ve devir sayısı uygun şekilde ayarlanmalıdır.

4.8. Gözlük, kulaklık, iş ayakkabısı ve iş önlüğü gibi kişisel koruyucu donanımlar (KKD) takılmalıdır.

4.9. Ana şalteri “AÇIK (ON)” konumuna getirin.

4.10. Yağlama ve soğutma sisteminin devreye girdiğinden emin olun.

4.11. İş parçası ve takımın temas etmediğinden emin olduktan sonra motoru çalıştırın.

4.12. Düşük devirde test dönüşü yaparak denge ve sabitleme kontrolü yapın.

4.13. Gerekli kontrollerden sonra kesme işlemine başlayın.

GENEL BİLGİLENDİRME NOTU: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN CİHAZ KULLANIM KAYIT DEFTERİNE GEREKLİ BİLGİLERİ YAZARAK İMZALAYINIZ. HERHANGİ BİR SORUNDA CİHAZ SORUMLUSU İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

| CİHAZ SORUMLUSU | LABORATUVAR SORUMLUSU | BÖLÜM BAŞKANI |
| --- | --- | --- |
| TEL: | ÖĞR. GÖR. EMİNE CERYAN TEL: (0366) 2805609 | ÖĞR. GÖR. EMİNE CERYAN TEL: (0366) 2805609 |