KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ MYO

İNŞAAT BÖLÜMÜ LABORATUVAR /ATÖLYE KULLANMA TALİMAT

EKLERİ

# Ek 3 – LABORATUVAR CİHAZI KULLANMA TALİMATLARI

Laboratuvarda bulunan aşağıdaki listede yer alan cihazlara ait kullanma talimatını kapsamaktadır. Bu talimatların ilgili cihazların yanına görünür bir yere asılması gereklidir.

Cihaz adı:

- Etüv

- Çimento Test Presi

- Çimento Mikseri

- Sarsma Tablası

- Elek Seti

- Karot Makinesi

Amaç: Numunelerin içindeki nemin giderilmesi, sabit kütleye ulaşması.

# Kullanım Sırası:

- Etüv çevresinde yanıcı madde bulunmadığından emin olun.

- Elektrik kablosunu prize takın.

# Cihazın ana şalterini açın (ON konumu).

- Sıcaklık ayarını genellikle 105°C aralığına getirin.

- Ön ısıtma için 15 dakika bekleyin.

- Numuneleri metal tepsilere yerleştirip etüve koyun.

- Süre sonunda cihazı kapatın:

# Önce ısıtıcı düğmesini kapatın,

  - Ardından ana şalteri kapatın (OFF),

  - Elektrik fişini prizden çekin.

- Numuneleri ısıya dayanıklı eldivenle çıkarın.

.ı DİKKAT:

- Sıcak etüve el veya yüz yaklaştırmayın.

- Kapak sıkça açılıp kapatılmamalıdır (sıcaklık dengesi bozulur).

Amaç: Harç veya çimento priz numunelerinin basınç dayanımını ölçmek.

# Kullanım Sırası:

- Pres cihazının tablası temiz ve düzgün olmalıdır.

- Elektrik bağlantısını kontrol edin.

# Ana şalteri açın (ON).

- Cihazın ayarını test yapacağınız deneye (çekme-basınç-eğilme) göre ayarlayın.

- Deney yapacağınız kısmın tablasını yerleştirin.

- Numuneyi dikkatlice alt tabla ortasına yerleştirin.

- Üst baskı plakasını numuneye hafifçe temas ettirin.

- Başlat (Start) düğmesine basarak deneyi başlatın.

- Numune kırılınca ekrandaki maksimum yükü not alın.

- Deney bittiğinde:

# Start düğmesini kapatın (Stop),

  - Ana şalteri kapatın (OFF),

  - Elektrik fişini prizden çekin.

- Tabla temizlenir ve cihaz kapakla korunur.

ı.DİKKAT:

- Cihaz çalışırken elleri tabla yakınına sokmayın.

- Numune ekseninde düzgün yerleştirilmelidir.

- Bu cihaz sorumlu öğretim elemanı gözetiminde kullanılmalıdır.

Amaç: Çimento harcının standart oranda karıştırılması.

# Kullanım Sırası:

- Karıştırıcı haznesi ve paletler temiz olmalıdır.

- Elektrik fişini takın.

# Ana şalteri açın (ON).

- Ölçülü miktarda su, çimento ve kumu hazneye ekleyin.

- Karıştırma hızını ve süresini ayarlayın.

- Start düğmesine basarak karıştırmayı başlatın.

- Süre dolunca Stop düğmesine basın.

- Cihazı durdurduktan sonra ana şalteri kapatın (OFF).

- Elektrik fişini prizden çekin.

- Hazne ve paletleri hemen suyla temizleyin.

ı.DİKKAT:

  - Cihaz çalışırken kapağı açmayın.

  - Karışım oranları standartlara göre olmalıdır.

Amaç: Çimento harcı veya beton numunelerinin sıkıştırılması, hava boşluklarının giderilmesi.

# Kullanım Sırası:

- Cihazın bulunduğu yüzeyin düz ve sağlam olduğundan emin olun.

- Elektrik fişini takın.

# Ana şalteri açın (ON).

- Numune kalıplarını tabla üzerine yerleştirin.

- Tabla sabitleme kollarını kapatın.

- Start düğmesine basarak titreşimi başlatın.

- 30–60 saniye titreşim uygulanır (malzeme homojen olana kadar).

- Stop düğmesine basarak titreşimi durdurun.

- Ana şalteri kapatın (OFF) ve fişi prizden çekin.

- Tabla yüzeyi temizlenip kuru bırakılır.

ı.DİKKAT:

  - Titreşim süresi aşırı olursa numune ayrışabilir.

  - Cihaz çalışırken tabla üzerine el konulmamalıdır.

Amaç: Agreganın tane boyut (agrega granülometrisi) analizini yapmak.

# Kullanım Sırası:

- Elekler temiz ve kuru olmalıdır.

- Elekler büyük açıklıktan küçüğe doğru sıralanır.

- Cihazın üzerine yerleştirilir.

- Tartılan agrega numunesi en üsteki eleğe koyulur.

- Elektrik fişini takın.

# Ana şalteri açın (ON).

- Zamanlayıcıyı ayarlayın.

- Start düğmesine basın.

- Süre dolunca cihaz otomatik durur veya Stop düğmesiyle durdurulur.

- Ana şalteri kapatın (OFF) ve fişi prizden çekin.

- Her elekte kalan malzeme dikkatlice tartılır, deney föyüne yazılır.

- Elekler temizlenir.

ı.DİKKAT:

  - Elekler ıslak malzeme ile kullanılmamalıdır.

  - Cihazın sarsma süresi uzun tutulmamalıdır (aşınma yapar).

- ​KAROT MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI

# Amaç:

Beton veya harç elemanlarından silindirik numune (karot) almak; malzemenin iç yapısını, dayanımını veya yoğunluğunu incelemek için örnek elde etmek.

# Kullanım Sırası

  - Cihazın yerleşimi:

    - Karot makinesi düz, sağlam bir zemine sabitlenir.

    - Makine tablası kaymaz şekilde yerleştirilir.

    - Su bağlantı hortumu takılır (soğutma için).

# Hazırlık aşaması:

    - Karot alınacak numune (beton blok vb.) sabitlenir.

    - Karot ucunun uygun çapta ve sağlam olduğundan emin olun.

    - Su akışı kontrol edilir; kesme boyunca sürekli su verilmelidir.

# Elektrik bağlantısı:

    - Fişin ve kablonun sağlam olduğundan emin olun.

    - Fişi prize takın.

# Ana şalteri açın (ON).

  - Kesim işlemi:

    - Su akışını başlatın.

    - Karot ucu numune yüzeyine dik olarak temas ettirilir.

    - Start/ON (çalıştır) düğmesine basın.

    - Yavaş ve sabit baskı ile kesim yapılır, zorlamayın.

    - Numune boyunca kesim tamamlanınca cihazı durdurun.

# Kapatma sırası:

    - Stop/OFF düğmesine basın.

    - Su akışını kesin.

# Ana şalteri kapatın.

    - Fişi prizden çekin.

    - Karot ucunu suyla temizleyin, cihazı kuru bırakın.

ı. DİKKAT:

- Gözlük, eldiven ve kulaklık zorunludur.

- Kesim sırasında el veya giysi dönen kısma yaklaştırılmamalıdır.

- Su olmadan kesinlikle çalıştırılmamalıdır (uç yanabilir).

- Karot makinesi hareket halindeyken yerinden oynatılmamalıdır.

- Kullanımdan sonra fiş prizden çekilmeden laboratuvar terk edilmemelidir.